Комплект КПП-2100

для радиостанции КОРСАР КР-2100

Комплект КПП-2100 предназначен для использования с радиостанцией КОРСАР КР-2100-50 и КОРСАР КР-2100-25. Благодаря применению данного комплекта радиостанция может быть использована в качестве ранцевой радиостанции для  ведения радиосвязи в автономных условиях пешего похода.

Радиостанция располагается в заплечном ранце, снабжена мощным LiFePo4 аккумулятором и эффективной гибкой  ленточной антенной, не требующей противовеса. Переключение каналов и режимов работы производится с помощью выносного пульта управления с соответствующей индикацией на его ЖК дисплее. Для ведения переговоров и прослушивания приема имеется компактная головная гарнитура.  Внешний вид комплекта  показан на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Вид радиостанции с комплектом КПП-2100 с заплечным ранцем.

Рисунок 2 – Вид радиостанции КР-2100-25 с комплектом КПП-2100 без ранца.

Состав комплекта КПП-2100

1 «КНР-2100» корпус с органами управления, индикацией заряда батареи и комплектом для подключения радиостанции.

2 Аккумуляторная батарея (12 В, 9 А/ч).

3 Зарядное устройство для батареи.

4 SB2-1/2/160-170 Антенна гибкая «160 МГц».

5 Гарнитура специальная.

6 Ранец специальный.

Технические характеристики КПП-2100

1 Тип аккумуляторной батареи                            LiFePo4

2 Напряжение аккумуляторной батареи		12,0 - 13,6 В

3 Емкость аккумуляторной батареи			9 Ач

4 Время заряда аккумуляторной батареи		4 час

5 Масса аккумулятора					1,4 кг

6 Рабочая температура					минус 30 – плюс 60 С

7 Тип антенны 						Штыревая ленточная ½ 

8 Коэффициент усиления антенны			2,15 dBi

9 Длина антенны

- диапазон VHF			800 мм

- диапазон UHF			400 мм

10 Габариты (без радиостанции и антенны)	270х240х70 мм

11 Масса с радиостанцией, аккумулятором,

гарнитурой

- радиостанция КР-2100-25		3,4 кг

- радиостанция КР-2100-50		3,9 кг